Instruktionshäfte för grindöppnaren

Batt-Latch

Produktpresentation         ……………………………………………….
1









Vad kan Batt-Latch kan användas för?
…………………………….
2





Hur jag använder Batt-Latch – en allmän översikt
…………….
3





Användningsinstruktioner
…………………………………………….
4








Att sätta på den
…………………………………………….
4.1







Öppna manuellt och självtest
…………………………………….
4.2






Ställa in klockan på rätt tid och dag 
………………………….
4.3








Programmera en öppningstidpunkt…………………………….
4.4








Ta bort en öppningstidpunkt
……………………………………
4.5






Ladda apparatens batteri  …………………………………………
4.6







Hur du skall montera upp en Batt-Latch på din gård  …………….
5


Användbara tips
………………………………………….
5.1

Säkerhet
…………………………………………………………….
6


Säkerhet för hästar
…………………………………………………….
7

Problemlösning
…………………………………………………….
8

Garanti
…………………………………………………………….
9









Tekniska specifikationer
…………………………………………….
10


1. Produktpresentation

· Batt-Latch är en portabel timer vilken programmeras för att på en bestämd tid (vecka och dag) öppna grinden mekaniskt genom att frigöra det påkrokade fjäderuppspända  grindhandtaget. 

· Batt-Latch kan mycket snabbt och enkelt integreras i verksamheten då enheten enkelt kan sättas upp vid normala elrepsgrindar och få dem att tillfälligt fungera som automatiska grindar

· Batt-Latch är ett värdefull arbetsbesparande verktyg för hjordhantering, den kan effektivisera ängsanvändningen, foderanvändning och minska vallningsarbetet av djuren. 

· Genom modern teknologi har det blivit möjligt att utveckla kretskort som trots ökad prestanda drar mindre ström. Batt-Latch kan klara upp till tre månader på en enda laddning med sitt inbyggda batteri. 

· Den grova och pålitliga glasfiberplastlådan är försedd med en mycket vältätande packning som effektivt skyddar mot vatten.  

· Batt-Latch laddas automatiskt av solcellerna på höljets baksida. 

· Den utmärkta fastspänningsremmen gör det lätt att sätta fast Batt-Latch mot grindstolpar och plankor.

· Kontrollpanelen är enkel att använda och ger total kontroll och flexibilitet att vid ett tillfälle programmera fyra återkommande öppningstillfällen.

· Batt-Latch är mycket enkel att programmera, och displayens information ger dig full klarhet i vad du har programmerat in. 

· Batt-Latch möjliggör att utfodra på tider då man sover eller är på arbete på annat håll. Ingen annan utrustning kan sköta utfodring kl 3.00 på natten. Detta är nu möjligt genom att ha en Batt-Latch vid en utfodringshage. En stor tids- och besvärsbesparing varje vecka. 

2. Vad kan Batt-Latch användas för?

Det här kapitlet handlar om hur du får bäst nytta av Batt-Latch. Vi har tagit vara på erfarenheter av erfarna användare, detta för att du skall upptäcka Batt-Latch alla möjligheter. 

Vi skall nu förklara hur du kan använda Batt-Latch i följande två kapitel. 

· Släppa hem hjorden för mjölkning  – Korna är instängda i sin hage med en Batt-Latch som är programmerad att öppna elrepsgrinden för morgon och kvällsmjölkning. När Batt-Latch öppnar elrepsgrinden blir korna medvetna om att porten öppnat sig. De kommer då att gå hem till ladugården själva särskilt gärna om de vet att foder väntar på dem hemma. Tidsbesparingen blir större ju längre bort från gården som beteshagen är. 

· Hålla kvar hjorden efter mjölkning – Ytterligare en Batt-Latch kan användas för att vid en elrepsgrind hålla kvar korna efter mjölkning. Detta för att bonden efter mjölkning skall kunna gå före för att ändra på grindar vid byte av ängar, eller att ge kompletterande foder. Detta gör att korna går tillsammans och genom detta blir mindre stressade. Detta gör också att grödorna blir lika fördelade till djuren. 

· Automatiska stegvisa hagbyten – Genom att använda flera Batt-Latchenheter kan man bygga upp ett system av hagar som allt eftersom öppnar sig och släpper fram djuren till nya hagar. Detta gör det möjligt för bonden att resa bort i flera dagar. Naturligtvis är det bra om någon kan titta till djuren så att inget har hänt
Detta minskar nertrampningen av gräset, då det hindrar korna att onödigtvis trampa runt. När sedan en ny hage blir tillgänglig så går korna helt enkelt dit för att äta. 

Batt-Latch  gör det möjligt att planera upp till 10 dagar framåt på detta sättet, något som tillämpas av flera gårdar på Nya Zeeland. För dem innebär detta en stor besparing i tid och kostnader. 

· Konstbevattnings luckor – Batt-Latch har tillräcklig styrka för att hålla och öppna luckor för att släppa fram konstbevattningsvatten. 

3. Hur använder jag Batt-Latch?- En allmän information

För att du skall kunna använda Batt-Latch är det två viktiga saker du behöver lära dig:

1. Hur man programmerar Batt-Latch att göra en grindöppning på en viss tidpunkt (JOB)

2. Hur du använder Batt-Latch och dess anslutningar på din gård

För att förstå steg 1 läser du Användarinstruktioner nedan. För att förstå steg 2 läser du det påföjande stycket Hur man använder Batt-Latch på din gård.

4. Användarinstruktioner

I en Batt-Latch leverans skall ingå: Batt-Latch huvudenhet, fastspänningsrem med spänne och rembeslag. Följande instruktioner visar steg för steg hur du får igång din Batt-Latch. 

4.1. Sätt på den

Tryck på någon av kontrollpanelens knappar och Batt-Latch kommer att vara påslagen och visa aktuell dag och tid. Batt-Latch:s display är sådan att den automatiskt släcker ner sig efter 45 sekunder om man inte använder knapparna. Kom ihåg att kontrollera att klockan är inställd på rätt dag och tid –om inte läs kapitlet Programmera in rätt tid.

4.2 Manuell öppning  eller  självtest

För att du själv ska få en uppfattning om hur Batt-Latch fungerar, prova detta genom att göra denna enkla manuella öppning. 

Steg 1. Håll nere ENTER knappen i 3 sekunder. Du kommer att höra ett kort pip som efter 3 sekunder ändrar sig till ett varningsljud att grinden kommer att öppna sig. 

Steg 2. Släpp nu ENTER knappen och Batt-Latch kommer att göra en grindöppning, samtidigt skall displayen visa [RELEASE OK!]
Detta är ett bra sätt att kontrollera att Batt-Latch  är i ordning. Om det inte fungerar som det ska och displayen visar [RELEASE FAILED]eller[LOW BATTERY]så hittar du lösningarna i kapitlet problemlösning i slutet av detta instruktionshäfte. 

Ingen öppningsprogrammering blir inlagd av ovan testning. 

4.3 Ställa in klockan på rätt tid och dag

Du behöver bara göra detta om tid och dag inställningarna är felaktiga. Kontrollera detta genom att aktivera displayen, vilket görs genom att trycka på någon av knapparna, och kontrollera vad som visas. 

Om du behöver ändra inställningarna så följer du instruktionerna nedan. När du väl har rättat klockan behöver du bara kontrollera den då och då samt rätta till sommar/vinter -tid. 

Håll ner CLOCK knappen i 3 sekunder för att komma in i inställningshanteringen (när nu tid visas i displayen så är det inte en öppnings programmering):

[SET: MON 8:20AM] AM=  förmiddag 00.00 – 11.59  PM= eftermiddag 12.00 – 23.59
Rätta klockan genom att trycka ner knapparna DAY (dag),  HOUR (timme) och MIN (minut). Avsluta rättandet genom att trycka ner ENTER knappen.

4.4  Programmera en öppningstidpunkt, ett jobb (= JOB)

Steg 1. Sätt på enheten, dvs aktivera displayen genom att trycka på någon knapp. 
Steg 2. Programmera tiden för ”första jobbet” med DAY, HOUR och MIN så att displayen visar t ex[JOB1 MON 3:30PM]
Steg 3. Inställningarna görs alltså på DAY, HOUR och MIN knapparna. Observera: genom att välja ALL (=alla) som din DAY (=dag), kommer Batt-Latch att utföra grindöppning varje dag i veckan vid den inprogrammerade tiden. 
Steg 4. Tryck ENTER –knappen när dina inställningar är rätt. Om du har valt ALL som din dag kan du nu gå direkt vidare till steg 6. eftersom du genom detta har valt ett upprepat grindöppnande. 
Steg 5. Du blir nu förfrågad om du vill upprepa grindöppningstiden, displayen visar [REPEAT JOB? YES]. Om du accepterar YES (= ja) kommer Batt-Latch att utföra grindöppning vid samma tid varje vecka till programmeringen ändras. Du kan ändra detta till NO (= nej) så att det inprogrammerade öppnandet bara sker en gång. Denna växling mellan YES eller NO görs genom att trycka på valfri knapp utom ENTER –knappen. När du sedan trycker ENTER accepterar du inställningarna.

Steg 6. Programmeringen är nu klar och Batt-Latch kommer att sköta grindöppnandet på de inprogrammerade tiderna. Du kan ändra genom att upprepa stegen 2 – 5. Ytterligare öppningstidpunkter kan inprogrammeras, upp till fyra stycken. 
Gratulerar -Du har programmerat en grindöppning! Batt-Latch kommer nu att göra en uppvisning i displayen med klockinställning och alla inprogrammerade öppningar. Om allt är som det ska så är det bara att låta Batt-Latch vara. Efter 45 sekunder kommer Batt-Latch  släcka ner displayen, men automatiken arbetar på, när tiden är inne utförs dina öppningar. 

Punkter att vara uppmärksam på: 


· Det engelska sättet att tala om förmiddag och eftermiddag = AM och PM

· Upprepa inprogrammerat ”jobb”  next (=dagen därpå). 

4.5. Ta bort en öppningsprogrammering

Du kan behöva ta bort en öppningsprogrammering om:

· Du inte längre behöver öppningsprogrammeringen (sparar på batteri och mekanism).

· Du har gjort ett misstag vid programmeringen. 

· Du behöver ett nytt öppningstillfälle men du har redan 4 st tillfällen.  (4 är ju maximum)

· Repeterade öppningstillfällen behövs inte längre. 

Steg 1. Sätt på enheten, dvs aktivera displayen genom att trycka på någon knapp.

Steg 2. Tryck så att det öppningstillfälle du vill ta bort visas på displayen, tryck CLEAR
Steg 3. Displayen svarar  [CLEAR JOB1?  YES]
Steg 4. Använd valfri knapp utom ENTER för att växla mellan YES eller NO. Tryck sedan ENTER när du valt rätt. Nu har denna öppningsprogrammeringen raderats. 

Observera: När man lagrar Batt-Latch eller ska ladda den med helt nya öppningstider kan det underlätta om man först raderar allt gammalt. Detta sparar batteri och mekanism. 

4.6 Ladda enhetens batteri

Du behöver ladda Batt-Latch när displayen visar varningen: low battery 


[  LOW BATTERY!  ]

Apparaten laddas automatiskt genom solcellerna på baksidan, så om denna varning visas så beror det på att apparaten förvarats en längre tid i mörker eller används med för mycket som skuggar solcelarna. Placera apparaten soligare så löser sig detta av sig självt. 

Ett fullt uppladat batteri klarar flera månaders drift utan laddning. 
5.  Hur du skall montera upp Batt-Latch på din gård

Detta kapitlet skall hjälpa dig att använda Batt-Latch på din gård eller för annat ändamål. Detta är bara en vägledning för att du skall komma igång med din Batt-Latch. Andra lösningar kan behövas utifrån dina behov.

Batt-Latch kan användas på alla gårdar. Allt som behövs är en grind med elrep och fjäderuppspänt krokhandtag. Grindöppningar kan nu öppnas automatiskt genom att ha en Batt-Latch på ena sidan av grinden för att kroka grindhandtagets krok i. 

I instruktionerna nedan förklaras detta vidare. 

Steg 1. Ersätt en trägrind genom att öppna densamma, montera upp ett elastiskt uppspänt elrepsgrindhandtag på den motstående grindpålen. 

Steg 2. Montera Batt-Latch i den motstående grindpålen med det medföljande fastspänningsbandet. Tänk på att montera enheten så att passerande djur inte skadar den, eller att den vid öppnandet böjer sig ner och slår i vassa kanter.

Steg 3. Stäng igen grinden och kroka handtaget i Batt-Latch:ens krokfäste (kam).

Det var det! Du har redan programmerat Batt-Latch att öppna på den tiden du önskar, så nu är grinden klar. Om du missade hur man programmerar Batt-Latch se kapitlet Användarinstruktioner.

[image: image3.jpg]



5.1  Användbara tips

· Att strömsätta en grind är inte alltid nödvändigt, man kan låta göra det bara tidvis eller för träning av oerfarna djur. Nackdelen med en strömsatt grind är att om handtaget och fjädern ligger i grindöppning så kan det skrämma djuren från att passera, då det är så att djuren är mycket känsliga och känner av detta. 

· Besparingen med Batt-Latch:ar är större ju längre bort en mjölkbonde har sina kor. 

· Automatisk minskar kohjordarnas stress och det har rapporterats av Nya Zeeländska bönder att skador på klöver har minskat tack vare detta. Korna kan gå hem till ladugården i sin egen takt och vägval. 

· Korna är lättare att träna och locka att gå till ladugården om de tränas redan som unga kalvar, är hungrigare än normalt eller om foder väntar hemma i ladugården eller på vägen dit. Normalt räcker det med en träningsperiod av max 2-3 veckor.

· Det är bra om man kan ordna grinden så att så mycket elrep och fjädrat grindhandtag som möjligt kommer bort från grindöppningen, Detta kan göras på följande sätt. Skilj isär grindhandtag och fjäder, montera ett elrep som är minst lika långt som grinden är bred mellan handtag och fjäder. På den sidan av grinden som grindhandtaget skall komma från monteras en ringisolator. Kroka fast ovan nämnda elrep i ovan nämnda ringisolator och kroka fjädern i nästa stolpe utanför grinden. På detta sättet kommer grindhandtaget att alltid hoppa bort iväg från grindöppningen. 

· Automatisk vallning  – Batt-Latch har en stor möjlighet på detta området. Den gör det enkelt att låta en hjord gå från en hage/fålla till nästa enligt en planering. Ett detaljerat förslag visas nedan.


      Hage # 1
    Hage  # 2
   Hage # 3



       2 dagar

  2 dagar            2 dagar


Normal grind







         Normal grind








Hjorden placeras först i hage # 1 i två dagar. Djuren kommer inte åt hage # 2 eller hage # 3 eftersom de är stängda med Batt-Latch styrda elrepsgrindar (med fjäderhandtag). 

Efter 2 dagar (enligt ovanstående exempel) kommer grinden till hage # 2 att öppnas av en Batt-Latch vilket ger djuren ett nytt område att beta av. Efter ytterligare två dagar kommer djuren åt hage # 3 och så vidare, om man bygger ut det ytterligare. 

6. Säkerhet
Batt-Latch är batteridriven, vilket i sig innebär en fullständig säkerhet. Öppningsmekanismen som ju består av en elmotor och en så kallad kam är försedd med ett överbelastningsskydd som bryter strömmen inom 2-3 sekunder. Var försiktig med de mekaniska delarna. Batt-Latch kan användas i många olika applikationer där varje sådan har sina risker för olycksfall. För att höja säkerheten har Batt-Latch försetts med en varningssignal som ljuder innan den öppnar grinden. Var extra försiktiga när barn är i närheten. Ett annat tips är att det inte alltid är nödvändigt att ha stängselström i grindtråden. 

Försök inte att göra grindhandtag själv. Kontrollera att grindhandtagens fläns bakom kroken är större än krokens utstick så att kroken inte kan fastna i något när den släpper från mekanismen. 

7. Säkerhet för hästar

Den under punkt 5 visade bilden innehåller en grind som har en lång elastisk fjäder från handtaget, detta kan fungera ganska riskfritt med kor men för hästar som har en yvigare svans  gäller denna varning: 

Använd aldrig spiralfjädrar  !!!!

Detta gäller oberoende av om man använder Batt-Latch eller inte. Det har kommit till min kännedom ett flertal fall med att hästar viftar på svansen så att den fastnar i fjäderns spiralvarv, hästen grips sedan av en fruktansvärd panik med allvarliga skador som följd, och i åtminstone ett fall känt för mig har hästen blivit så illa skadad att den sedan har fått avlivas. 

[image: image1.jpg]


        [image: image2.jpg]



Med ovanstående bilder visar jag hur ni moterar upp en ”elastisk grind”, det är en grind där man kopplat ett elastiskt elrep till grindhandtaget. Grindhandtag med elektriskt ledande elrep finns i alla välsorterade hästbutiker och postorderföretag t.ex. Börjes. Fler förslag på leverantör kan fås av Pers Maskinsnideri. Grindhandtaget skall vid vila vara i en mellanstolpe som på bilden ovan, detta för att ström inte ska ticka ut i marken och skrämma hästarna. Ett bra sätt att montera Batt-Latchen är med de två skruvhål i den vänstra sidan. Har man sedan som på bilden ovan ett el-rep eller en bräda över Batt-Latchen så skyddas den för åverkan av hästarna. 
8. Problemlösning

· Displayen startar inte upp när man trycker på en knapp. Detta beror troligen på tomt batteri. Sätt Batt-Latch soligt i några dagar. Läs mer i Ladda apparatens batteri 4.6 
· Enheten visar [RELEASE FAILED]  vid testning. Prova att ladda, annars är det reparation som behövs.

· För de flesta problem, såsom skadat tangentbord, kondensfukt inuti, skadad mekanism, oljud vid test, då är det bästa att skicka den för reparation.

· Du får gärna ringa Novel Ways, telefonnummer från Sverige 00-64-07-8566270 för information, fråga efter Graham, Steven eller Michael. (tänk på tidsskillnaden)

· I Sverige ombesörjs tekniska frågor, reparationer och garanti av generalagenten Pers Maskinsnideri, se nedan under tekniska specifikationer. 
9. Garanti

Novel Ways erbjuder garanti i 12 månader på produkten. Detta gäller fel i kretskortet och andra komponenter. Var medveten om att mekaniska fel normalt beror på utvändigt våld, t ex för mycket kraft från grindhandtagets fjäder, eller att lådan slagit i hårda kanter, dessa skador omfattas inte av garantin. Invändig fukt beror också normalt på fysiska skador på t ex frontpanelen, skador som inte omfattas av garanti.

Novel Ways har varit uppmärksamma på eventuella problem under de år produkten sålts, och kan konstatera att om man är rädd om sin Batt-Latch så håller den i många år. Du är alltid välkommen att skicka din Batt-Latch  för underhåll och reparation utanför garantin mot rimliga kostnader. Novel Ways välkomnar feedback om Batt-latch, och värdesätter försäljning genom mun till mun metoden av nöjda kunder. 

10.  Tekniska specifikationer

Batterier:


Inbyggt 5 x AA NiMh laddningsbart batteripaket 

Motor och växellåda:

6V DC motor, 336:1 nerväxling i växelåda med en kam

Kretskort:
Lågförbrukande ensamt mikroprocessorchip monterat på ett enkelsidigt kretskort. 

Display:


Enradig med 16 bokstäver, flytande kristaller

Strömförbrukning:

Vid öppning:………...
2A, kortvarigt





Aktiverad display: …..
mindre än 3.5mA





I vila:
………………
mindre än 35uA

Hölje:
Glasfiberarmerad nylon, vattentätad med neuprenpackning. 

Svensk generalagent: 
Pers Maskinsnideri, Svante Påhls väg 14,    441 96 Alingsås 


Tel. bostad/kontor  0322-50791   Mobil  0707-420407

Internet  http://maskinsnidaren.se

Om grindöppnaren http://maskinsnidaren.se/grind/index.html

Emeiladress   maskinsnidaren@telia.com
Rev 2017-01-21
�


Denna bilden från Nya Zeeland visar hur man med en Batt-Latch släpper fram kor vid en förutbestämd tidpunkt. 


Observera att denna typ av spiralfjäder kan inte användas oskyddad i hästhagar då det är så att hästar riskerar att fastna i spiralvarven vid svansviftning. Förslag på hur detta skall arrangeras visas under punkt 7. Säkerhet för hästar





Batt-Latch styrda grindar









